前三节建立了理论基础（为什么学习、如何诊断失败、修正哪些参数）。本节报告四个核心实验，用数据验证YLYW自适应学习机制的效能。

——————————————————————————————

4.4.1 冰面步态自适应实验

实验设置。 将MuJoCo仿真环境中的地面摩擦系数降至0.15（模拟冰面——正常地面μ≈0.6-0.8）。在正常地面上，YLYW对给定速度指令（speed=2.0m/s）输出奔跑步态（雷天大壮）。但在冰面上，奔跑是灾难性的——极高的滑移风险。Ground Truth反馈指明期望步态应该是"行走"（walk, 0.6m/s）。

实验组是"自适应YLYW"——运行完整的诊断→修正闭环。对照组是"静态YLYW"——固定参数，不启动自适应修正。

表4.5 冰面步态自适应收敛过程

| 步数 | 静态YLYW | 自适应YLYW | 修正动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 奔跑 (2.0m/s) | 奔跑 (2.0m/s) | —（起始状态） |
| 1 | 奔跑 (2.0m/s) | 快速行走 (0.9m/s) | 调整雷天大壮模板:速度维度↓15% |
| 2 | 奔跑 (2.0m/s) | 正常行走 (0.6m/s) | 再次调整:速度维度↓10% |
| 3-15 | 奔跑 (2.0m/s) | 正常行走 (0.6m/s) | 收敛, 不再修正 |

结果分析。 自适应YLYW在3步内完成了从"奔跑"到"行走"的步态转变。共触发90次参数修正——其中88次在模板污染的9个卦之间分配，2次调整了L2的姿态相关阈值。静态YLYW在全部15步中从未改变步态——因为它"不知道"地面是冰面。这展示了自适应学习的核心价值：系统不能仅依赖先验知识——先验不知道当前地面的摩擦系数——它必须通过物理反馈（在此处为Ground Truth标签的间接反馈）来调整参数。

——————————————————————————————

4.4.2 物理抓取自适应实验

实验设置。 50个物体（8类×6-8实例），使用独立的双指夹爪力学评估器（详见第6.2.5节）。评估器仅基于物体的质量、摩擦系数和承力上限，完全独立于YLYW的卦象推理。在零样本（Round 0）之后，每轮根据物理评估的失败反馈自动调整YLYW参数。

表4.6 物理抓取自适应逐轮性能

| Round | force_scale | 成功率 | 安全率 | 主要调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.00 | 58.0% | 96.0% | —（零样本起点） |
| 1 | 1.08 | 62.0% | 88.0% | 全局force_scale +0.08 |
| 2 | 1.16 | 60.0% | 80.0% | 全局force_scale +0.08 |
| 3 | 1.24 | **66.0%** | 80.0% | 全局+0.08 + 花瓶类卦象力预设微调 |
| 5 | 1.24 | 64.0% | 76.0% | 花瓶/圆柱体卦象微调 |
| 7 | 1.24 | 64.0% | 72.0% | 瓶子类卦象微调 |
| 9 | 1.24 | 64.0% | 70.0% | 瓶子类卦象微调（效果不再显著） |

结果分析。 系统从纯零样本的58.0%出发，在Round 3达到峰值66.0%，此后在62-66%区间波动（物理上限决定的平台期）。全学习过程仅调整了4个参数：1个全局force_scale（12.4→收敛于1.24）+ 3个卦的力预设值。force_scale收敛于1.24——这意味着系统的学习"发现"了双指夹爪的力映射需要略微偏大的全局换算因子。

关键发现：收敛快但上限由物理定律决定。 4个参数的调整仅需3轮（450次评估）就完成收敛——这与深度强化学习中动辄数万次交互形成了鲜明的对比。但系统的最终成功率（66%）受限于所选末端执行器的物理能力（标准双指平行夹爪）。花瓶类0%的成功率不是学习不足的结果——它是物理定律的结果：平行夹爪在光滑曲面（μ<0.3）上的摩擦条件对轻质物体（<0.25kg）无法同时满足"力足够抓牢"和"力不足以损坏"两个矛盾条件。这种物理极限的"可诊断性"本身就是可解释系统的一个优势——你知道问题不是"模型不够好"，而是"末端机构选错了"。

——————————————————————————————

4.4.3 推搡恢复实验

实验设置。 MuJoCo G1人形机器人仿真，在15s时刻注入300N侧向推力（持续0.3s），观察YLYW的卦象切换与步态恢复。

表4.7 推搡恢复卦象切换链

| 时间 | 卦象 | 步态 | 速度 | 爻位状态 | 力修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.0s | 火风鼎 | walk | 0.60 | 阳阴阳阳阴阳 | 0.60 |
| 15.0s (推搡) | 坎为水 | recovery | 0.20 | 阴阴阴阴阴阳 | 0.40 |
| 15.5s | 地雷复 | recovery | 0.20 | 阴阴阳阴阴阳 | 0.45 |
| 16.5s | 雷火丰 | fast_walk | 0.75 | 阳阴阳阳阴阳 | 0.55 |
| 17.5s | 泽雷随 | walk | 0.55 | 阳阴阳阳阴阳 | 0.58 |
| 18.0s | 风泽中孚 | walk | 0.55 | 阳阴阳阳阴阳 | 0.60 |

结果分析。 推搡瞬间，姿态从0.65骤降至0.12，六爻从"阳阴阳阳阴阳"突变为"阴阴阴阴阴阳"。爻位关系运算检测到4处不当位和2处阴乘阳，将力修正系数从0.60直接降至0.40——防止推搡后的过度反应。恢复过程经历了5个卦象的完美切换链：坎为水（恢复）→ 地雷复（复归）→ 雷火丰（快走）→ 泽雷随（跟随）→ 风泽中孚（平衡稳定）。从推搡到完全恢复的总时长仅4秒。

"物极必反"的生动演示。 这个卦象切换链完美展示了第1.3.3节描述的"物极必反"原理——姿态从正常（火风鼎）突然走向极端（坎为水，危险的极限），然后在爻位关系的保守修正下逐步"反"回到正常（风泽中孚，中正平衡）。这个过程的每一步都有卦名可以追溯——不是时序信号的数值恢复，而是情境模式的逐步递进。

——————————————————————————————

4.4.4 模板污染恢复实验

实验设置。 对全部3个"奔跑"卦（乾、大壮、震）和6个"快速行走"卦的爻模板施加±0.35的随机噪声偏差（初始平均偏差0.461）。在Ground Truth反馈下进行80步在线修正。

表4.8 模板污染恢复进程

| 阶段 | 步数范围 | 步态正确率 | 参数修正次数 | 模板偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染后起点 | 0 | ~10% | — | 0.461 |
| 前半段 | 1-40 | ~10% | 36 | 0.38 |
| 后半段 | 41-80 | ~20% | 36 | 0.35 |
| 全程 | 1-80 | ~15% | **72** | ↓0.11 |

结果分析。 自适应控制器在80步内触发了72次参数修正——接近每步都有修正。步态正确率从10%提升至20%（翻倍），模板偏差下降约0.11。

恢复不彻底的原因为：系统通过匹配其他未污染的卦来绕过了污染模板——当"震为雷"的模板被污染后，球体可能匹配到了同样属于dynamic族的"泽雷随"（未被污染）——系统"自发地"利用64卦策略空间的冗余性来规避部分模板的污染。这在工程上是好的——它体现了系统的鲁棒性——但这意味着仅从"模板偏差"指标来看，被绕过的污染模板自身的偏差没有显著下降。在实际应用中，可以在离线状态引入定期的全局模板校准来解决这个问题。

——————————————————————————————

4.5 与主流学习范式的对比

表4.9总结了YLYW自适应学习与两种主流学习范式的系统对比。

表4.9 三种学习范式对比

| 维度 | YLYW 自适应 | 强化学习 (PPO/SAC) | 模仿学习 (BC/IL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据/交互需求 | 1-5次失败 | 10⁵-10⁶交互 | 10²-10⁴示范 |
| 初始性能 | 零样本92.7% | 随机~2.6% | 0（无示范时） |
| 学习目标 | 精化先验参数 | 从零学习策略 | 模仿专家行为 |
| 修正粒度 | 爻级（1-5个参数/次） | 全局梯度 | 全局梯度 |
| 参数规模 | 443 | 10⁶-10⁷ | 10⁶-10⁷ |
| 可解释性 | 全透明修正日志 | 黑箱 | 黑箱 |
| 灾难遗忘 | 无（局部修正） | 有 | 有 |
| 安全保证 | 符号底线（safety八卦） | 无保证 | 无保证 |
| 物理极限诊断 | 可（精确归因） | 不可 | 不可 |
| 硬件 | CPU/8051 | GPU | GPU |

YLYW不是要替代RL。 当任务高度复杂且先验知识无法覆盖（如:操作从未见过的异形物体、在完全非结构化的环境中导航）时，YLYW的先验框架可能不够充分——此时RL的数据驱动探索是不可或缺的。但当任务有清晰的物理结构（如:抓取/行走/推物），且安全性、可解释性和数据效率是关键约束时，YLYW的精简学习提供了RL无法匹敌的优势。

互补路线。 未来的方向是把两者结合——在离线阶段用YLYW的先验推理生成"安全基线的初始策略池"，然后用少量真实交互数据运行YLYW的学习进行精调。只有当YLYW的诊断反馈表明"物理极限已触及，而非参数问题"时，才引入RL探索新的策略空间。这种"先验→精化→极限探测→探索"的四阶段流程，可以结合两个范式的优势。

——————————————————————————————

*本章完。下一章：第5章 天生安全——双八卦约束与反幻觉。*