第5.2节定义了双八卦系统的架构和五级安全等级的判定规则。本节报告安全八卦在304个仿真物体上的基线测试、8个极端场景的压力测试和三维消融实验，验证其在零样本条件下的安全判别能力。

——————————————————————————————

5.3.1 304物体基线测试

实验配置。 8类物体 × 38实例/类 = 304个仿真物体（随机种子42），每物体通过YLYW推理输出抓取策略，安全八卦与策略八卦并行推理。所有推理均为纯符号推理，零训练数据。评估指标：总力修正系数均值、按物体类型的安全等级分布。

表5.3 物理合规基线测试结果（n=304）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总力修正系数均值 | ×0.874 (σ=0.096) |
| 脆弱物体系数 | ×0.801–0.802 |
| 坚固物体系数 | ×0.932–0.994 |
| SAFE 占比 | 36.5% |
| CAUTION 占比 | 2.6% |
| WARNING 占比 | 60.9% |
| DANGER 占比 | 0% |
| CRITICAL 占比 | 0% |

表5.4 按物体类型的安全等级分布

| 物体类型 | 力修正均值 | SAFE | CAUTION | WARNING |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立方体 | ×0.994 | 97.4% | 2.6% | 0% |
| 圆柱体 | ×0.977 | 76.3% | 7.9% | 15.8% |
| 石块 | ×0.932 | 55.3% | 7.9% | 36.8% |
| 球体 | ×0.864 | 36.8% | 2.6% | 60.5% |
| 碗 | ×0.802 | 0% | 0% | 100% |
| 瓶子 | ×0.801 | 0% | 0% | 100% |
| 盘子 | ×0.802 | 0% | 0% | 100% |
| 花瓶 | ×0.802 | 0% | 0% | 100% |

关键发现。 脆弱物体（碗/瓶/盘/花瓶）100%触发WARNING——力修正均值×0.802，每次被抓取都需要降力约20%。坚固物体（立方体）97.4% SAFE——力修正均值×0.994，几乎无降力。球体触发WARNING的比例较高（60.5%）——因为其高滚动倾向在安全八卦的五爻（稳定性裕度）上触发了警告。仿真中的零DANGER/CRITICAL反映了理想化条件；实物实验中，由于真实物体的不确定性更高（如实际摩擦系数偏离标定值），预期会产生更高级别的安全响应。

——————————————————————————————

5.3.2 极端场景压力测试

为验证安全八卦在极端条件下的拦截能力，构造8个覆盖全安全等级谱系的场景——包括1个安全基线、2个中度风险、4个高风险和1个极度危险。

表5.5 极端场景压力测试结果

| 场景 | 描述 | 安全等级 | 力修正 | 触发爻位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S8 | 正常苹果 | SAFE | ×1.00 | — |
| S1 | 重锤砸蛋壳 | WARNING | ×0.80 | 二爻(破坏风险) |
| S3 | 远距杠杆 | WARNING | ×0.80 | 五爻(稳定性裕度) |
| S2 | 湿滑玻璃杯 | DANGER | ×0.60 | 二爻+三爻+上爻 |
| S4 | 薄壁瓷瓶斜刺 | DANGER | ×0.60 | 二爻+上爻 |
| S5 | 油污金属球 | DANGER | ×0.60 | 三爻+五爻 |
| S6 | 叠放玻璃杯组 | DANGER | ×0.60 | 二爻+四爻+五爻 |
| S7 | 四重违规 | CRITICAL | ×0.30 | 初爻+三爻+五爻+上爻 |

结果分析：8个场景触发了全部5级安全等级。正常场景（S8，苹果）六阳全合规通过。高危场景触发DANGER——降力40%并切换到谨慎策略族（策略八卦从power_grasp切换到precision_grasp等）。极端危险场景（S7，四重违规）触发CRITICAL——降力70%并触发变卦，系统请求策略八卦重新选择卦象。

DANGER和CRITICAL场景均由多条爻同时违规触发。S2（湿滑玻璃杯）在二爻（破坏风险）、三爻（摩擦锥）和上爻（穿透风险）三处同时违规——反映了潮湿低摩擦+锐角+高脆弱三重风险的叠加。系统通过多条安全爻的联合触发"认出"了这种危险的复合场景——这超出了任何单一if-then安全规则的处理能力。

——————————————————————————————

5.3.3 安全八卦消融实验

为量化安全八卦各组件的独立贡献，进行三维消融实验。

表5.6 安全八卦消融实验结果（n=304）

| 配置 | 力修正均值 | WARNING数 | CRITICAL数 |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) 完整安全八卦 | ×0.874 | 185 | 0 |
| (B) 去掉二爻×2权重 | ×0.950 | 0 | 0 |
| (C) 去掉爻加权 | ×0.950 | 0 | 0 |
| (D) 关闭安全八卦 | ×1.000 | 0 | 0 |

二爻高权重（贡献−0.150）： 去掉二爻的×2权重后，全部185个WARNING降级为CAUTION，脆弱物体的平均力修正从×0.800回升至×0.950。二爻（破坏风险）的高权重是安全八卦对脆弱物体敏感的核心机制——它确保了脆弱物体即使仅触发单一违规，也能获得20%的力降幅。

安全八卦整层（贡献−0.122）： 关闭安全八卦后，全部力修正系数回升至×1.000。安全八卦对全局力修正的平均贡献为−12.2%，其中对脆弱物体的贡献（−20.0%）显著大于对坚固物体的贡献（−6.8%）——体现了分层安全审核的设计目标：①对脆弱物体提供充分保护；②对坚固物体保持宽容，不降低操作效率。

*本节完。下一节：5.4 反幻觉审查——从物理决策到语言审查的跨域迁移。*