YLYW 运动控制实验方案 — 灵犀X2验证

2026-06-06

目标：在灵犀X2上验证YLYW模型运动控制能力 → 撰写技术论文

最终交付：自适应学习能力演示

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 实验架构总览

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    YLYW 运动控制验证                      │

│                                                         │

│  Phase 1 (仿真)          Phase 2 (实物)    Phase 3 (自适应) │

│  ┌─────────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐│

│  │ PyBullet 闭环    │  │ 灵犀X2 ROS2  │  │ 在线参数修正  ││

│  │ 模拟IMU→YLYW→速度│→│ 真实IMU→YLYW │→│ 失败→诊断→修正 ││

│  │ 扰动注入+恢复    │  │ 步态切换+安全 │  │ 长期自校准    ││

│  └─────────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘│

│        ↓                     ↓                  ↓       │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐│

│  │            Phase 4: 论文级实验 + 数据分析             ││

│  │     消融实验 | 对比基线 | 跨域泛化 | 统计显著性        ││

│  └─────────────────────────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

数据流（仿真和实物共用同一套推理引擎）：

IMU(sensor_msgs/Imu, 100Hz)

→ IMU→6D状态映射 (roll/pitch→姿态, accelZ→质心高度, gyro→扰动, ...)

→ YLYW三层推理 (10Hz)

L1: 八卦隶属度 → 8卦模糊分类

L2: 六爻编码 → 6维阴阳判定

L3: 64卦匹配 → 步态类型+力系数

L3+: 爻位关系 → 力修正

→ 步态→速度映射 (50Hz发布)

→ McLocomotionVelocity (forward/lateral/angular)

→ 灵犀X2 MC执行

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Phase 1: 仿真闭环验证（本机 PyBullet）

### 目标

在安全可控的仿真环境中，全面验证 YLYW 运动控制的推理能力，

为实物部署建立信心。

### 实验1.1：基本步态推理（已有基础 ✅）

目的：验证 YLYW 在11种运动状态下输出正确的步态类型

方法：

• 使用 launch_lingxi_sim.py 已有的仿真框架

• 覆盖站立/慢走/行走/快走/小跑/奔跑/推搡/恢复/爬坡/下坡/崎岖 11种场景

• 记录每步的卦象、步态类型、速度、力系数

指标：

| 指标 | 目标值 | 计算方式 |
| --- | --- | --- |
| 步态合理率 | > 90% | 合理步态数 / 总步数 |
| 卦象多样性 | > 10种 | 出现的不同卦象数 |
| 平均推理延迟 | < 5ms | time.perf_counter |

产出：仿真录像 + CSV日志 + 步态推理链示例

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 实验1.2：扰动注入 + 恢复能力

目的：验证 YLYW 在外部推搡下的自动恢复能力（爻位关系的核心验证）

方法：

• 在 launch_lingxi_sim.py 中已有扰动序列注入（10s→200N, 20s→300N, 35s→150N）

• 扩展：增加随机方向推搡、多频率扰动

• 记录扰动前后卦象切换路径

关键观察：

正常行走(泰卦, walk) → 受推搡(坎卦, recovery) → 踉跄(复卦, recovery) → 恢复(渐卦, slow_walk)

验证爻位关系中的"乘承"分析是否正确触发谨慎模式。

指标：

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 扰动后3秒内恢复率 | > 80% |
| 推搡期间步态切换延迟 | < 0.3s |
| 安全兜底触发准确率 | 100% |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 实验1.3：速度跟踪精度

目的：验证 YLYW 速度输出与期望速度的一致性

方法：

• 给定目标速度（0.2/0.4/0.6/0.8/1.0 m/s），记录 YLYW 输出速度

• 每档速度采样50步

• 计算 MAE 和标准差

指标：

| 速度档 | 期望(m/s) | 实测均值±std | MAE |
| --- | --- | --- | --- |
| 慢走 | 0.25 |  |  |
| 行走 | 0.45 |  |  |
| 快走 | 0.70 |  |  |
| 小跑 | 0.85 |  |  |
| 奔跑 | 1.00 |  |  |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 实验1.4：自适应学习仿真验证 🆕

目的：在仿真中验证自适应控制器的诊断-修正闭环

方法：

1. 在 launch_lingxi_sim.py 中集成 YLYWAdaptiveController

2. 注入已知偏差（如传感器偏置模拟），观测自适应修正

3. 对比 "static YLYW" vs "adaptive YLYW" 的质量曲线

重点场景：

• COM偏移模拟（模拟负载不均）→ 验证 L2阈值自适应

• 地面摩擦突变（模拟冰面）→ 验证 L3模板自适应

• 电机功率衰减模拟 → 验证力系数批量修正

指标：

| 指标 | 静态YLYW | 自适应YLYW |
| --- | --- | --- |
| 异常后质量恢复时间 | >30步 | <15步 ✅ |
| 持续异常下的摔倒次数 | 较高 | 降低>50% ✅ |
| 修正后可解释性 | N/A | 完整推理链 ✅ |

产出：自适应前后对比曲线 + 修正日志JSON

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Phase 2: 灵犀X2实物部署

### 目标

将 YLYW 推理引擎部署到灵犀X2机载计算平台，验证真实传感器→YLYW→运动控制闭环。

### 准备条件

• [ ] 灵犀X2机器人（ROS2 Humble + aimdk_msgs）

• [ ] 平坦测试场地（至少 5m × 5m）

• [ ] 安全绳/保护垫

• [ ] 录屏设备（记录终端输出 + 机器人动作）

### 实验2.1：静止站立 → 慢走 → 行走 → 慢走 → 站立

目的：最基本的步态切换序列，验证 YLYW 在实物上的推理稳定性

步骤：

1. 启动 ROS2 节点 python3 ylyw_lingxi_locomotion.py

2. 先静止站立 5s（采集 IMU 基线）

3. 切换到慢走 10s

4. 切换到行走 10s

5. 切换到慢走 10s

6. 切换回站立 5s

7. Ctrl+C 安全退出

数据：

• 终端日志：每5s输出 卦象+步态+速度+tilt

• 手动记录：步态切换是否平滑、有无异常抖晃

• IMU数据：可 ros2 bag record 保存

安全检查单：

• [ ] 倾角>23°时自动降速（tilt > 0.4rad）

• [ ] 倾角>40°时紧急停止（tilt > 0.7rad）

• [ ] 手动Ctrl+C后零速退出

• [ ] 无IMU数据时零速保护

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 实验2.2：全步态覆盖测试

目的：覆盖所有11种步态类型，验证速度映射表的合理性

序列：

站立(5s) → 慢走(8s) → 谨慎行走(8s) → 行走(8s) → 快速行走(8s)

→ 小跑(5s) → 奔跑(3s) → 紧急停止 → 恢复步态(5s) → 自适应(8s) → 站立(5s)

安全策略：

• 奔跑不超过3s

• 小跑/奔跑前确认场地无遮挡

• 安全绳待命

指标：

| 指标 | 记录方式 |
| --- | --- |
| 每个步态的实际速度 | 从 odometry 或手动计时 |
| 步态间切换是否产生震荡 | 肉眼观察 + IMU数据 |
| tilt 最大值 | 终端日志 |
| 卦象切换路径 | 终端日志 |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 实验2.3：重复性测试

目的：验证 YLYW 在相同条件下输出的一致性

方法：

• 执行 实验2.1 三遍

• 对比三遍的卦象序列、步态序列、速度序列

指标：

• 卦象序列一致性：三遍相同的步态→卦象映射是否一致

• 速度序列相关系数：> 0.9

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Phase 3: 自适应学习（实物+仿真混合）

### 目标

在灵犀X2实物上实现 YLYW 自适应学习的完整闭环，

这是论文的核心亮点。

### 实验3.1：传感器偏置模拟 → 自适应恢复（仿真+实物）

目的：故意引入传感器偏置，观测 YLYW 自适应修正

仿真验证（先）：

• 修改 IMU 模拟器，对加速度Z轴加 +0.5m/s² 偏置

• 这会导致 COM高度编码偏高 → 匹配到更高速的卦 → 实际速度过快

• 自适应控制器应检测到速度偏差 → 修正 COM高度爻的阈值

实物验证（后，需谨慎）：

• 在 ROS2 节点的 IMU→状态映射器中，对 Z 加速度加一个小偏置（0.2m/s²）

• 观测自适应修正是否触发

指标：

| 指标 | 静态YLYW | 自适应YLYW |
| --- | --- | --- |
| 偏置注入后速度偏差 | 持续存在 | 5步内修正 |
| 修正后速度恢复 | 不会恢复 | 恢复到偏置前水平 |
| 修正记录可读性 | N/A | 完整推理链 |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 实验3.2：负载变化自适应

目的：灵犀X2加载额外重量（如背包），YLYW 自动调整力系数

方法：

1. 先无负载行走 20s，记录力系数基准

2. 加 2kg 负重

3. 继续行走 20s，观测力系数是否自动上调

4. 对比有无自适应的区别

预期：

• 静态 YLYW：负重后步态不变 → 可能发生倾斜/减速

• 自适应 YLYW：负重后力系数自动上调 → 维持步态稳定性

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 实验3.3：长期漂移补偿

目的：长时间运行后，IMU 零点漂移 → YLYW 自动校准

方法：

• 灵犀X2持续慢走 5 分钟

• 记录每30秒的 L2阈值、模板偏差、修正次数

• 观测是否有稳定的自校准趋势

指标：

• 漂移量与修正量的相关性

• 5分钟内的修正总次数和分布

• 修正后的稳定性是否改善

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Phase 4: 论文级实验

### 目标

产出可发表的实验数据和图表

### 实验4.1：消融实验（方法论验证）

| 消融项 | 说明 | 预期影响 |
| --- | --- | --- |
| **完整 YLYW** | L1+L2+L3+爻位关系 | 最佳性能 |
| **-L1（无八卦）** | 6D状态直接进L2编码 | 类别区分度下降 |
| **-爻位关系** | 去除力修正系数 | 扰动恢复能力下降 |
| **-64卦（8卦）** | 仅用八卦直出步态 | 步态粒度不足 |

每个消融变体在仿真中运行全部11种场景100次，记录：

• 步态合理率

• 扰动恢复时间

• 摔倒频率

### 实验4.2：对比基线

| 基线 | 实现方式 | 比较维度 |
| --- | --- | --- |
| **固定步态表** | 状态阈值→步态查表（不含易经符号） | 鲁棒性 |
| **模糊逻辑** | 状态→模糊规则→步态（无卦象层） | 可解释性 |
| **MLP** | 6D→64D→步态分类（小网络） | 泛化能力 |
| **PID 速度控制** | 目标速度→PID→关节力矩（灵犀MC默认） | 场景适应性 |

### 实验4.3：跨域泛化

验证 YLYW 从仿真→实物的零样本迁移能力：

• 仿真中训练/调整的参数，直接用于实物

• 不需要实物微调（零样本）

• 对比 MLP 基线（需要实物微调）

### 实验4.4：统计显著性

• 每个实验至少 5 次独立重复

• 报告 mean ± std

• 成对 t-test 或 Wilcoxon signed-rank test

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 论文写作路线图

### 论文结构（预规划）

1. Introduction

- 具身智能运动控制的挑战（鲁棒性、可解释性、样本效率）

- 易经符号系统的形式化方法论

2. YLYW 三层架构

2.1 L1 八卦运动基元（8卦→6D状态模糊隶属度）

2.2 L2 六爻状态编码（6D→阴阳二值+爻位关系）

2.3 L3 六十四卦步态策略库（64卦→14种步态+力系数）

2.4 爻位关系分析（乘承比应当位得中→力修正）

3. 自适应学习机制

3.1 推理链可解释性→失败诊断

3.2 参数级修正（L2阈值/L3模板/爻位关系权重）

3.3 动量平滑+防振荡机制

4. 实验验证

4.1 仿真闭环验证（Phase 1）

4.2 灵犀X2实物部署（Phase 2）

4.3 自适应学习实验（Phase 3）

4.4 消融实验+对比基线（Phase 4）

5. 讨论与展望

### 时间估算

| 阶段 | 工作内容 | 预估时间 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 仿真实验1.1-1.4 | 2-3天 |
| Phase 2 | 实物部署2.1-2.3 | 1-2天（依赖灵犀X2可用） |
| Phase 3 | 自适应实验3.1-3.3 | 2-3天 |
| Phase 4 | 论文实验4.1-4.4 | 2-3天 |
| 论文撰写 | 初稿+图表+修订 | 3-5天 |
| **总计** |  | **10-16天** |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 当前状态

### 已就绪 ✅

| 组件 | 文件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| YLYW 静态推理 | `ylyw_locomotion.py` | ✅ 完整 |
| 三层架构 | `trigram_base_motion.py` + `yao_encoder_motion.py` + `hexagram_gait_rules.py` | ✅ 完整 |
| PyBullet 仿真 | `launch_lingxi_sim.py` | ✅ 可运行 |
| ROS2 适配器 | `ylyw_lingxi_locomotion.py` | ✅ 待部署 |
| 自适应控制器 | `ylyw_adaptive.py` | ✅ 已实现 |
| 自适应实验脚本 | `experiments/exp_b_adaptive.py` | ✅ 已实现 |
| 离线模板优化 | `experiments/optimize_templates.py` | ✅ 已实现 |
| 爻位关系 | `yao_relations.py` | ✅ 完整 |

### 待完成 ⏸️

| 工作 | 优先级 |
| --- | --- |
| Phase 1.2-1.4 仿真实验扩展 | 🔴 高 |
| ylyw_adaptive.py 集成到 launch_lingxi_sim.py | 🔴 高 |
| Phase 2 实物部署准备 | 🟡 中 |
| Phase 3 自适应实物验证 | 🟢 后续 |
| Phase 4 论文实验+撰写 | 🟢 后续 |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

*下一步建议：先跑通 Phase 1 全部仿真实验，产出数据→再部署实物。*