基于《易经》符号先验知识的机器人抓取零样本决策方法

马老师课题组

青岛科技大学 信息科学技术学院，山东 青岛 266061

# 摘要

当前深度学习方法在机器人抓取任务中面临数据需求大、可解释性差、能效低三大瓶颈。本文提出YLYW（易理研物）——一种基于《易经》符号逻辑的先验知识系统，通过将八卦基元、六爻编码和六十四卦规则转化为硬编码的先验知识库，在不依赖任何训练数据的前提下实现零样本机器人抓取策略推理。系统采用三层符号架构：L1层将8种八卦映射为物理特征原型并计算隶属度；L2层通过6维爻编码器将感知特征转换为阴阳爻值向量；L3层利用20个核心卦象规则库通过余弦相似度匹配输出抓取策略。在50物体的零样本基线测试中，系统以48.0%的策略合理率和仅2.0%的严重错误率完成了纯先验推理，单次推理仅需0.5ms。本文的创新点在于：（1）首次将《易经》符号系统工程化为可计算的先验知识图谱；（2）提出"特征嵌入-符号匹配-策略映射"的三层先验推理范式；（3）在机器人抓取中实现了真正零样本、可解释的符号推理决策。当前工作受限于仅定义20卦规则及缺少对比实验，后续将扩充至完整64卦并与经典方法进行系统对比。

关键词： 易经；先验知识；零样本学习；机器人抓取；符号推理；神经符号系统

# 1 引言

## 1.1 研究背景

机器人抓取（Robotic Grasping）是智能机器人领域的核心任务之一。给定一个未知物体，机器人需要根据感知信息决定抓取策略——包括抓取类型、施力大小、接近角度和速度等参数。当前主流方法依赖于深度学习（Deep Learning），通过大规模标注数据集训练卷积神经网络（CNN）或Transformer模型来预测抓取姿态和策略[1-3]。

然而，深度学习范式在抓取任务中面临三个根本性瓶颈：

1. 数据暴力（Data Violence）：训练一个通用抓取模型需要数百万张标注图像或数万次物理抓取试验，而在许多实际场景（如太空探索、核废料处理、灾难救援）中，无法获取如此规模的数据。

2. 可解释性缺失（Lack of Interpretability）：深度神经网络的决策过程是一个"黑箱"，当抓取失败时，无法追溯失败原因，这在安全关键应用中构成严重风险。

3. 能效低下（Energy Inefficiency）：训练和推理所需的高昂算力成本限制了在嵌入式设备上的部署。

这些问题引发了人工智能领域的一个根本性追问：是否存在另一条路径——不需要海量数据、模型简洁、推理可解释？

## 1.2 《易经》作为先验知识框架的潜力

《易经》（I Ching / Book of Changes）是中国古代最重要的哲学经典之一，被誉为"群经之首"。从现代信息科学的角度审视，《易经》呈现出令人惊讶的结构化特征：

符号基元：以阴阳（⚊⚋）为基本符号单元，通过三爻成八卦、六爻成六十四卦，构建了高度紧凑的符号系统。

关系逻辑：定义了爻位之间的"乘、承、比、应、当位、得中"等结构关系，形成了符号推理的运算规则。

动态模型：通过"变卦"（老阴老阳互变）机制，描述了从一种状态到另一种状态的演化过程。

分类与映射：将万事万物映射到64种基本情境模式中，本质是一种"模式识别与分类"系统。

从人工智能的学科视角来看，《易经》是一个以阴阳为基、八卦为元、爻位关系为推断规则、卦变为动态机制的先验符号推理系统。它与现代人工智能中的"专家系统"和"基于案例的推理（Case-Based Reasoning）"在方法论上具有结构相似性[4]，但提供了一个更紧凑、更具哲学深度的符号基元集。

## 1.3 本文贡献

本文的核心贡献是首次将《易经》的符号逻辑系统工程化实现为一个可计算的先验知识系统，并将其应用于机器人抓取任务的零样本决策。具体贡献包括：

1. 提出了YLYW（易理研物）三层先验推理架构：八卦基元（L1）→六爻编码（L2）→六十四卦规则（L3）。

2. 完整实现了整个系统的Python代码库，包括先验手册核心模块、感知特征提取模块和仿真场景生成器。

3. 在50个物体的零样本基线测试中验证了系统的可行性，证明了仅靠先验知识即可完成合理的策略推理。

4. 明确了本技术相对于深度学习的创新定位，并指出了当前工作的边界和后续改进方向。

# 2 方法

## 2.1 总体架构

YLYW系统的总体架构如图1所示，采用三层符号推理流水线：

物理特征 → [L1 八卦基元] → 8卦隶属度向量

↓

[L2 六爻编码] → 6维爻值向量

↓

[L3 六十四卦规则] → 抓取策略

↓

策略输出（类型/力/角/速/注意事项）

图1. YLYW系统三层推理架构

系统的核心设计哲学是：所有知识都是预先定义的、不可学习的（阶段一）。这等同于一个"先验手册"（Prior Manual）——就像人类专家在面对新情况时可以调用已有的知识框架进行分析，而不需要每次都从零开始学习。

## 2.2 L1层：八卦基元（Trigram Base）

#### 2.2.1 八卦-物理映射

八个卦象分别对应一组"理想物理特征"（Prototype），这些特征来自对自然界基本属性的工程化转译。表1列出了八卦与物理特征的映射关系。

表1. 八卦-物理特征映射

| 卦名 | 符号 | 卦德 | 自然象征 | 物理特征倾向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乾 ☰ | 三连 | 健 | 天 | 刚性、强力、稳定、不可变形 |
| 坤 ☷ | 六断 | 顺 | 地 | 柔性、包容、可变性、中等稳定 |
| 震 ☳ | 仰盂 | 动 | 雷 | 动态、高滚动倾向、需快速响应 |
| 艮 ☶ | 覆碗 | 止 | 山 | 稳固、静止、几乎不滚动 |
| 离 ☲ | 中虚 | 明/附丽 | 火 | 醒目、光滑表面、适合吸附 |
| 坎 ☵ | 中满 | 陷/险 | 水 | 有凹陷、易碎、高风险 |
| 兑 ☱ | 上缺 | 悦 | 泽 | 柔软、可用小力、令人愉悦 |
| 巽 ☴ | 下断 | 入 | 风 | 需要顺应、不规则、渗透性 |

每个卦象定义了6个物理维度的理想值：strength_needed（所需抓取力）、stability（稳定性）、deformability（变形性）、roll_tendency（滚动倾向）、visibility（可见性）、fragility（脆弱性）。

#### 2.2.2 隶属度计算

采用高斯核函数计算物体特征向量与八卦原型之间的相似度，作为"隶属度"（Membership Degree）。对于物体特征向量 $f$ 和卦象原型 $p$，隶属度定义为：

$$\mu(f, p) = \frac{1}{|A|} \sum_{a \in A} \max(0, 1 - |f_a - p_a| \times 1.5)$$

其中 $A$ 为物理特征属性集合，系数1.5为敏感度参数（先验设定）。隶属度越高，表示物体越"属于"该卦的特性。

## 2.3 L2层：六爻编码器（Yao Encoder）

#### 2.3.1 六爻位置定义

六爻编码器接收物体的完整物理特征向量，将其映射为6个爻值（每爻 ∈ [0,1]），爻值接近1为阳爻（—），接近0为阴爻（--）。六爻从下往上分别对应不同的物理/语义维度：

表2. 六爻位置与语义映射

| 爻位 | 名称 | 物理语义 | 编码公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初爻 | 基础稳定性 | 物体支撑是否稳定 | $0.4s + 0.3(1-r) + 0.3a$ |
| 二爻 | 抓取点可达性 | 夹爪能否无碰撞到达 | $0.5r + 0.3(1-o) + 0.2q$ |
| 三爻 | 抓取力需求 | 稳定抓取所需握力 | $0.6f + 0.4w$ |
| 四爻 | 物体脆弱性 | 是否易碎（反向编码） | $1 - b$ |
| 五爻 | 任务优先级 | 在任务序列中的重要性 | $p$ |
| 上爻 | 环境约束 | 周围障碍/操作空间 | $1 - \min(1, d \times 1.5)$ |

其中 $s$=稳定性、$r$=滚动倾向、$a$=支撑面积、$o$=遮挡、$q$=表面质量、$f$=所需力、$w$=重量比、$b$=脆弱性、$p$=优先级、$d$=障碍密度。

#### 2.3.2 编码的符号意义

六爻编码实现了从"连续物理量"到"离散符号判断"的桥梁。每一个爻值的阴阳判断（以0.5为界）都带有明确的物理含义。例如：

初爻为阴 → "基础不稳，物体容易倾倒"

四爻为阴 → "物体脆弱，需轻拿轻放"

这使得后续的卦象匹配具有了完整的语义可追溯性。

## 2.4 L3层：六十四卦规则库（Hexagram Rule Base）

#### 2.4.1 卦象-策略映射

六十四卦规则库是YLYW系统的核心知识库。每个卦象关联一个预定义的抓取策略，包括抓取类型、力预设、接近角度、执行速度和注意事项。表3列出了部分代表性映射。

表3. 部分卦象-策略映射

| 卦序 | 卦名 | 卦象 | 卦辞核心 | 抓取策略 | 力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 乾为天 | ☰☰ | 健行不息，刚健中正 | power_grasp | 0.85 |
| 02 | 坤为地 | ☷☷ | 柔顺包容，顺势而为 | precision_grasp | 0.25 |
| 03 | 水雷屯 | ☵☳ | 初生艰难，需耐心 | cautious_grasp | 0.45 |
| 04 | 山水蒙 | ☶☵ | 蒙昧待启，循序渐进 | adaptive_grasp | 0.50 |
| 10 | 天泽履 | ☰☱ | 如履薄冰，小心翼翼 | cautious_grasp | 0.35 |
| 12 | 天地否 | ☰☷ | 闭塞不通，避免强抓 | avoid_or_retry | 0.30 |
| 29 | 坎为水 | ☵☵ | 重险陷也，行险有信 | cautious_grasp | 0.50 |
| 51 | 震为雷 | ☳☳ | 震动不安，动态万变 | dynamic_grasp | 0.50 |
| 52 | 艮为山 | ☶☶ | 静止如山，稳如磐石 | stable_grasp | 0.40 |
| 64 | 火水未济 | ☲☵ | 事未成也，谨慎观望 | abort_or_retry | 0.40 |

#### 2.4.2 卦象匹配算法

给定6维爻值向量 $\mathbf{y} \in [0,1]^6$，通过余弦相似度与每个卦象的"理想爻模板" $\mathbf{t}_g$ 进行匹配：

$$\text{sim}(\mathbf{y}, \mathbf{t}_g) = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{t}_g}{\|\mathbf{y}\| \|\mathbf{t}_g\|}$$

选择相似度最高的卦象，输出其关联的抓取策略。同时保留Top-3卦象作为"变卦"参考，增强鲁棒性。

理想爻模板 $\mathbf{t}_g$ 并非简单的二值向量（阴阳=1/0），而是考虑了每个爻位在工程语境中的"权重"。例如乾卦（☰☰）的模板为 [0.95, 0.90, 0.85, 0.85, 1.00, 0.90]，其中九五爻（第五爻）权重最高——这与《周易》中"九五，飞龙在天"所表达的核心位置一致。

## 2.5 可解释推理链

YLYW系统的一个关键特性是每一步推理都可以追溯和解释。图2展示了一次完整的推理链。

【YLYW 先验推理链】— 红色球体

▎L1 八卦基元映射

物体呈现「震」卦（动）特性，隶属度: 0.72

▎L2 六爻状态分析

初爻(稳定性): 0.14 → 阴爻（-- 弱/不利）

二爻(可达性): 0.85 → 阳爻（— 强/利）

三爻(力需求): 0.26 → 阴爻（-- 弱/不利）

四爻(脆弱性): 0.75 → 阳爻（— 强/利）

五爻(优先级): 0.85 → 阳爻（— 强/利）

上爻(环境):   0.70 → 阳爻（— 强/利）

▎L3 卦象综合判断

卦象: 「天泽履」☰☱

卦辞: 履虎尾不咥人，小心翼翼，如履薄冰

匹配度: 0.979

▎决策输出

抓取类型: cautious_grasp

力预设: 0.35 | 接近角: 5° | 速度: slow

注意事项: 极慢接近; 传感器全程监控; 发现异常立即撤回

图2. 红色球体的完整推理链

这种推理链的可解释性与深度学习模型的"输入→黑箱→输出"形成鲜明对比。当抓取出现问题时，可以通过检查每一层的推理过程来诊断根因。

# 3 实验

## 3.1 实验设置

#### 3.1.1 测试物体

我们定义了8种基本物体类型，每种类型有预设的物理参数模板（质量、尺寸、摩擦系数、脆弱性等）：

1. 球体（sphere）：半径3-15cm，质量50g-1kg，高滚动倾向

2. 立方体（cube）：边长3-15cm，质量100g-2kg，高稳定性

3. 圆柱体（cylinder）：半径3-12cm，质量100g-1.5kg，中等滚动倾向

4. 碗（bowl）：半径5-15cm，质量100-500g，中空结构

5. 瓶子（bottle）：半径4-12cm，质量150-800g，中空结构

6. 盘子（plate）：半径8-20cm，质量100-400g，扁平结构

7. 不规则石块（rock）：尺寸4-18cm，质量200g-2kg，不规则形状

8. 花瓶（vase）：半径6-18cm，质量200-600g，高脆弱性

#### 3.1.2 仿真环境

由于实验环境限制（VirtualBox虚拟机、无GPU、无法安装PyBullet编译依赖），我们实现了一个合成仿真场景生成器（SimulationScene），根据预设物理参数模板生成逼真的物体特征向量。每个物体的参数在模板范围内随机采样并添加±5%的随机噪声以模拟测量不确定性。

对PyBullet物理引擎的用户，系统已提供perception/feature_extractor.py模块，可以直接从PyBullet仿真中提取物理特征。

#### 3.1.3 评估方法

由于无法进行实际物理抓取验证，我们采用启发式策略合理性评估：为每种物体类型预定义了"合理策略集合"和"明显错误策略集合"（见表4）。

表4. 策略合理性评估标准（部分）

| 物体类型 | 合理策略 | 明显错误策略 |
| --- | --- | --- |
| 球体 | dynamic, cautious, adaptive | power, stable |
| 立方体 | power, standard, stable, soft | dynamic, cautious |
| 圆柱体 | dynamic, stable, cautious, compliant | power, balanced |
| 瓶子 | cautious, precision, adaptive, soft | power, dynamic |
| 盘子 | stable, precision, cautious, adhesion | power, dynamic |
| 花瓶 | cautious, precision, soft, compliant | power, dynamic |

评估结果分为三类：

合理（Reasonable）：策略在预定义的合理集合内

错误（Wrong）：策略在预定义的错误集合内

中性（Neutral）：策略在两者之外（既非明显合理也非明显错误）

## 3.2 50物体零样本基线测试结果

#### 3.2.1 总体表现

在50个合成物体的零样本测试中，YLYW系统取得了以下总体指标（见表5）。

表5. 50物体零样本基线总体指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 合理匹配率 | 48.0% (24/50) |
| 明显错误率 | 2.0% (1/50) |
| 中性匹配率 | 50.0% (25/50) |
| 推理速度 | 0.5ms/物体 |
| 平均卦象匹配度 | 0.955±0.021 |
| 平均力预设 | 0.449±0.142 |

#### 3.2.2 按物体类型的详细结果

表6. 按物体类型的策略表现

| 物体类型 | 数量 | 合理率 | 典型策略 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶子 (bottle) | 6 | 100.0% | adaptive_grasp | ★★★★★ 完美 |
| 盘子 (plate) | 6 | 100.0% | stable_grasp | ★★★★★ 完美 |
| 立方体 (cube) | 7 | 57.1% | stable_grasp | ★★★★ 良好 |
| 花瓶 (vase) | 6 | 50.0% | compliant_grasp | ★★★ 可接受 |
| 碗 (bowl) | 6 | 33.3% | adaptive_grasp | ★★★ 可接受 |
| 球体 (sphere) | 7 | 28.6% | abort_or_retry | ★★ 偏保守 |
| 石块 (rock) | 6 | 16.7% | abort_or_retry | ★★ 偏保守 |
| 圆柱体 (cylinder) | 6 | 0.0% | abort_or_retry | ★★ 偏保守 |

#### 3.2.3 策略分布分析

表7. 策略使用频次分布

| 策略 | 频次 | 占比 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| abort_or_retry | 13 | 26% | 保守 ⬇️ |
| adaptive_grasp | 10 | 20% | 自适应 ➖ |
| stable_grasp | 8 | 16% | 合理 ✅ |
| cautious_grasp | 5 | 10% | 合理 ✅ |
| compliant_grasp | 5 | 10% | 合理 ✅ |
| power_grasp | 4 | 8% | 合理 ✅ |
| adhesion_grasp | 3 | 6% | 合理 ✅ |
| progressive_grasp | 1 | 2% | 合理 ✅ |
| dynamic_grasp | 1 | 2% | 合理 ✅ |

#### 3.2.4 卦象命中分布

表8. 卦象命中频次Top-5

| 卦名 | 频次 | 占比 | 主要对应策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火水未济 ☲☵ | 13 | 26% | abort_or_retry |
| 山水蒙 ☶☵ | 10 | 20% | adaptive_grasp |
| 艮为山 ☶☶ | 8 | 16% | stable_grasp |
| 天泽履 ☰☱ | 5 | 10% | cautious_grasp |
| 巽为风 ☴☴ | 5 | 10% | compliant_grasp |

## 3.3 结果分析

#### 3.3.1 合理率分析

48.0%的合理率表明，仅靠先验知识而不依赖任何训练数据，系统已经能够为一大部分物体提供合理的抓取策略。考虑到以下因素，这个结果是有意义的：

1. 当前仅定义20卦规则（六十四卦的31.25%），其余44卦均无专门规则，导致大量物体落入"未定义卦象"的兜底策略或少数已定义卦象。

2. 启发式评估标准严格：许多"中性"策略实际上并非错误，只是未包含在我们的预定义合理集合中。

3. 仿真噪声：合成场景的随机参数变化导致部分物体的特征偏离其类型典型值。

#### 3.3.2 错误率分析

仅1例明显错误（2.0%）：某圆柱体实例被匹配为power_grasp（强力抓取）。该实例的稳定性随机到极高值（0.83），使其六爻呈现"全阳"状态，被匹配为乾卦。这揭示了当前系统的一个局限：6维爻值的余弦相似度匹配在特征异常时可能产生策略漂移。改进方向包括：

引入物体类型的先验约束（如"圆柱体不应使用强力抓取"）

在L3层增加"类型-策略"互斥规则

使用Top-K卦象的加权投票而非仅取最佳

#### 3.3.3 "未济"偏倚问题

火水未济（WEIJI）卦占26%的命中率，这是当前实现的一个重要偏差。原因在于：

1. 未济卦的爻模板是 [0.20, 0.70, 0.30, 0.80, 0.30, 0.70]——其阴阳爻交替的模式在余弦空间中与许多"混合状态"的物体天然接近。

2. 64卦中仅20卦定义了爻模板，未济卦在缺失的44卦区域中成为了"最近邻"，吸收了本应属于其他卦的物体。

补齐64卦的完整爻模板将是解决此问题的最直接手段。

#### 3.3.4 性能优势

推理速度：0.5ms/物体。对比深度学习方案（通常10-100ms在GPU上），YLYW在CPU上就达到了实时性能。

内存占用：整个先验知识库仅约50KB，而典型抓取网络模型在100MB-1GB量级。

零数据需求：完全不需要标注数据，适合于数据稀缺场景。

# 4 创新点分析

## 4.1 理论创新

创新点1：首次将《易经》符号系统工程化为可计算的先验知识图谱

将中国古代哲学经典《易经》的符号逻辑（阴阳、八卦、六爻、六十四卦）从哲学文本转化为结构化的计算模型，建立了"卦象→物理特征→抓取策略"的完整映射关系。这是东西方知识传统在人工智能领域的创造性融合。

创新点2：提出"特征嵌入-符号匹配-策略映射"的三层先验推理范式

YLYW的三层架构（八卦隶属度L1→六爻编码L2→卦象决策L3）构成了一个完整的先验推理范式。它与深度学习的"输入→隐层→输出"在结构上对偶，但每一层都有明确的语义，完全可解释。

创新点3：在机器人抓取中实现真正零样本、可解释的符号推理决策

不同于现有零样本方法通常依赖预训练视觉模型或语义嵌入[5,6]，YLYW的零样本能力完全来自预定义的符号知识，不依赖任何视觉特征预训练。这为"小样本智能"提供了一条全新的技术路径。

## 4.2 工程创新

创新点4：设计并实现了完整的轻量级先验推理代码库

整个系统仅依赖NumPy，核心代码约1500行，推理速度0.5ms/物体。相比于需要GPU和数百MB模型文件的深度学习方法，YLYW的部署门槛极低，适合嵌入式和边缘计算场景。

创新点5：建立了机器人抓取的跨文化知识表示框架

通过将八卦卦德（健、顺、动、止、明、陷、悦、入）映射为工程化的物理属性和抓取策略，构建了一套具有文化深度和工程实用性的知识表示语言。

## 4.3 与现有方法的对照

表9. YLYW与主流方法的范式对比

| 维度 | 深度学习方法 | 传统专家系统 | **YLYW（本工作）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识来源 | 数据驱动（后验） | 人工规则 | 文化经典符号（先验） |
| 数据需求 | 百万级标注 | 零 | **零** |
| 可解释性 | 低（黑箱） | 中（规则链） | **高（符号推理链）** |
| 推理速度 | 10-100ms (GPU) | <1ms (CPU) | **0.5ms (CPU)** |
| 模型大小 | 100MB-1GB | KB级 | **约50KB** |
| 泛化方式 | 统计拟合 | 规则覆盖 | **符号匹配** |
| 小样本能力 | 弱 | 强 | **强** |
| 知识更新 | 重训练 | 加规则 | **加规则** |

# 5 当前工作边界与局限性

## 5.1 已识别的局限

1. 规则库不完整：当前仅定义20/64卦的规则，导致大量物体落入兜底策略或"未济"卦偏倚。补齐完整的64卦规则是最直接的改进。

2. 缺少与经典方法的对比实验：当前仅做了零样本基线自评估。需要与以下方法进行系统对比：

经典抓取方法：GG-CNN[1]、GraspNet[2]、AnyGrasp[3]

传统机器学习方法：支持向量机（SVM）、高斯过程（GP）

基于规则的传统专家系统

小样本学习方法：原型网络（Prototypical Networks）、匹配网络（Matching Networks）

3. 缺少物理实验验证：目前仅在合成数据上验证。需要在真实机器人平台上进行物理抓取实验，记录实际抓取成功率。

4. 特征提取依赖人工设计：6个爻的编码公式是人工设计的，未经过系统性优化。

5. 单一决策层级：当前仅做"最佳卦象"的硬匹配。未充分利用Top-K卦象的"变卦"信息和八卦隶属度的联合推理。

## 5.2 待补充的对比实验设计

实验1：抓取成功率对比

测试集：20种标准物体（YCB物体集子集）

对比方法：GG-CNN、GraspNet、SVM、YLYW

指标：抓取成功率、平均推理时间、模型大小

假设：YLYW在小样本设置下（每类5-10个示例）将优于深度学习方法

实验2：数据效率曲线

从0样本到1000样本，绘制YLYW与SVM/GP的性能增长曲线

假设：YLYW在0样本时即具有非零基线，之后可通过小样本微调不断提升

实验3：可解释性评估

邀请5位机器人领域专家对YLYW和深度学习的决策进行可解释性评分

指标：推理链可理解度、错误根因可追溯性、策略修改便利性

实验4：跨场景泛化

在训练场景外的3种新环境（杂乱桌面、倾斜表面、透明物体）测试泛化

假设：YLYW的符号规则天然具有场景无关性，泛化能力更强

# 6 未来工作

基于当前的工作基础和已识别的局限，后续研究方向包括：

## 6.1 近期（1-2月）

1. 补齐64卦规则：为所有64卦定义爻模板和抓取策略映射。

2. 完成对比实验：按第5.2节设计的4组实验方案执行，产出定量对比数据。

3. 物理机器人验证：在真实UR5e或Franka机械臂上进行20-50次物理抓取实验。

## 6.2 中期（3-6月）

4. 小样本微调：引入10-20次成功抓取示范，微调特征权重和卦象模板。

5. "时位注意力"机制：将爻位之间的"乘承比应"关系实现为注意力算子[7]。

6. 多物体场景扩展：让系统能够同时分析多个物体并选择最优抓取目标。

## 6.3 远期（6-12月）

7. 与神经网络的混合架构：使用神经网络提取感知特征，YLYW负责高层推理——实现真正的"神经符号系统"。

8. 扩展到其他任务：将先验手册框架应用于移动操作、装配、导航等更复杂的机器人任务。

9. 学术发表：撰写完整论文，投稿ICRA/IROS等机器人顶会或TRO/RAL等期刊。

# 7 结论

本文提出了YLYW（易理研物）——一种基于《易经》符号先验知识的零样本机器人抓取决策方法。系统采用L1八卦基元→L2六爻编码→L3六十四卦规则的三层符号推理架构，实现了在不依赖任何训练数据的前提下，仅靠预定义的先验符号知识为未知物体推荐合理的抓取策略。

50物体的零样本基线测试表明，系统达到48.0%的合理率和仅2.0%的错误率，推理速度0.5ms/物体。这一结果为"是否存在深度学习之外的智能路径"这一根本性问题提供了一个初步但引人深思的肯定回答。

该方法的核心价值不在于在当前阶段超越深度学习的绝对性能，而在于开辟了一个新的技术方向——如何利用人类积淀数千年的结构化智慧（如《易经》）来应对人工智能的根本挑战（数据饥渴、黑箱、能效）。在当前仅20卦规则的初级实现中即取得了有意义的结果，随着规则库的完善和对比实验的补充，我们相信这一方向具有广阔的探索空间。

# 参考文献

[1] Morrison D, Corke P, Leitner J. Closing the Loop for Robotic Grasping: A Real-time, Generative Grasp Synthesis Approach. Robotics: Science and Systems (RSS), 2018.

[2] Fang H S, Wang C, Gou M, et al. GraspNet-1Billion: A Large-Scale Benchmark for General Object Grasping. CVPR, 2020.

[3] Fang H S, Wang C, Fang H, et al. AnyGrasp: Robust and Efficient Grasp Perception in Spatial and Temporal Domains. IEEE TRO, 2023.

[4] Aamodt A, Plaza E. Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches. AI Communications, 1994.

[5] Xian Y, Lampert C H, Schiele B, et al. Zero-Shot Learning—A Comprehensive Evaluation of the Good, the Bad and the Ugly. IEEE TPAMI, 2019.

[6] Redmon J, Angelova A. Real-Time Grasp Detection Using Convolutional Neural Networks. ICRA, 2015.

[7] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.